別表第8(第33条、第34条、第46条関係)

| 品名 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 綿花類 |  |  | キログラム 200 |
| 木毛及びかんなくず |  |  | 400 |
| ぼろ及び紙くず |  |  | 1,000 |
| 糸類 |  |  | 1,000 |
| わら類 |  |  | 1,000 |
| 可燃性固体類 |  |  | 3,000 |
| 石炭・木炭類 |  |  | 10,000 |
| 可燃性液体類 |  |  | 立方メートル 2 |
| 木材加工品及び木くず |  |  | 10 |
| 合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20 |
|  | その他のもの | キログラム 3,000 |

備考

1　綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2　ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3　糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

4　わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5　可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

イ　引火点が40度以上100度未満のもの

ロ　引火点が70度以上100度未満のもの

ハ　引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が8,000カロリー毎グラム以上であるもの

ニ　引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が8,000カロリー毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

6　石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、煉炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

7　可燃性液体類とは、法別表備考第14号の自治省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の自治省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに同表備考第17号の自治省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるものをいう。

8　合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。